山东合尔利密胺制品有限公司

年产200万件密胺餐具扩建项目

竣工环境保护验收监测报告表

建设单位：山东合尔利密胺制品有限公司

编制单位：山东东弘盛达工程科技有限公司

二〇二一年八月

建设单位法人代表：（签字）

编制单位法人代表：（签字）

项目负责人：

报告编写人：

| 建设单位：山东合尔利密胺制品有限公司 | 编制单位：山东东弘盛达工程科技有限公司 |
| --- | --- |
| 电话:13512927001 | 电话:18865935820 |
| 邮编:271500 | 邮编:250100 |
| 地址：山东省泰安市东平县大羊镇清水坦村 | 地址：中国（山东）自由贸易试验区济南片区唐冶西路868号山东设计创意产业园B33-1号楼1502-1室 |

表一

| 建设项目名称 | 年产200万件密胺餐具扩建项目 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 建设单位名称 | 山东合尔利密胺制品有限公司 |  |  |  |  |
| 建设项目性质 | 新建（迁建）改扩建√技改 |  |  |  |  |
| 建设地点 | 山东省泰安市东平县大羊镇清水坦村 |  |  |  |  |
| 主要产品名称 | 碗、勺、杯子、盘子、托盘 |  |  |  |  |
| 设计生产能力 | 100万件 |  |  |  |  |
| 实际生产能力 | 100万件 |  |  |  |  |
| 建设项目环评时间 | 2021年3月 | 开工建设时间 | 2021年4月 |  |  |
| 调试时间 | 2021年7月 | 验收现场监测时间 | 2021年7月 |  |  |
| 环评报告表 审批部门 | 泰安市生态环境局东平分局 | 环评报告表编制单位 | 江苏咏佳生态环境有限公司 |  |  |
| 环保设施设计单位 | 泰安怡熙环保科技有限公司 | 环保设施施工单位 | 泰安怡熙环保科技有限公司 |  |  |
| 投资总概算 | 150万元 | 环保投资总概算 | 20万元 | 比例 | 13.3% |
| 实际总概算 | 150万元 | 环保投资 | 20万元 | 比例 | 13.3% |
| 验收监测依据 | （1）《国务院关于修改<建设项目环境保护管理条例>的决定》（国务院令[2017]682号）； （2）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评[2017]4号）； （3）《山东省环境保护管理条例》（2019年1月1日实施）； （4）《建设项目竣工环境保护验收技术指南污染影响类》（生态环境部公告2018年第9号）； （5）《排污许可证申请与核发技术规范总则》(HJ942-2018)； （6）《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版）； （7）《排污许可管理办法（试行）》（环境保护部令第48号）； （8）《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）； （9）《山东省生态环境厅关于加强危险废物处置设施建设和管理的意见》（鲁环发[2019]113号）； （10）《生态环境部办公厅关于印发（污染影响类建设项目重大变动清单（试行）的通知）》（环办环评函[2020]688号）； （11）《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）； （12）《年产200万件密胺餐具扩建项目环境影响报告表》及其批复（泰东环境审报告表〔2021〕26号）； （13）监测报告（聊城市臻实检测技术有限公司，报告编号：聊臻实检字2021年第563号）； （14）企业委托合同。 |  |  |  |  |
| 验收监测评价标准、标号、级别、限值 | （1）废气：项目有组织有机废气VOCs排放浓度、排放速率执行《山东省挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中非重点行业II时段排放限值（60mg/m3、3kg/h）；无组织废气VOCs执行《山东省挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2中排放浓度限值（2.0mg/m3）。 项目有组织废气甲醛排放浓度执行《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放限值（5mg/m3）。甲醛无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（0.2mg/m3）。 有组织颗粒物排放浓度执行《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表1中“一般控制区”颗粒物排放浓度限值要求（20mg/m3），厂界颗粒物无组织排放浓度执行《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）。 （2）噪声：厂界噪声执行《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准；周围敏感点执行《声环境质量标准》（GB3096-2008））2类标准。 （3）固体废物：一般固体废物执行《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及修改单中相关要求；危险废物执行《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单要求。 |  |  |  |  |

表二

工程建设内容： 1、建设单位概况 山东合尔利密胺制品有限公司成立于2017年01月04日，注册地址为山东省泰安市东平县大羊镇清水坦村，经营范围为密胺餐具生产、销售。 山东合尔利密胺制品有限公司2017年2月委托潍坊市环境科学研究设计院有限公司编制《山东合尔利密胺制品有限公司年产200万件密胺餐具项目》，于2017年3月17号取得泰安市生态环境局东平分局（原东平县环境保护局）批复（批复文号：东环报告表[2017]8号）。2017年8月3号通过建设项目竣工环境保护验收会议，验收批复文号为东环验[2017]17号。 山东合尔利密胺制品有限公司2021年投资150万元建设年产200万件密胺餐具扩建项目，2021年2月，山东合尔利密胺制品有限公司委托江苏咏佳生态环境有限公司编制的《山东合尔利密胺制品有限公司年产200万件密胺餐具扩建项目环境影响报告表》，2021年3月31日取得了东平县环境保护局出具的关于《山东合尔利密胺制品有限公司年产200万件密胺餐具扩建项目环境影响报告表的审批意见》（泰东环境审报告表〔2021〕26号）。 山东合尔利密胺制品有限公司年产200万件密胺餐具扩建项目位于山东省泰安市东平县大羊镇清水坦村，中心坐标N36°00′38.18″、E116°27′47.29″。项目于2021年7月建设完成，于2021年7月1日至2021年7月15日进行调试，调试期间环保设施运行稳定，具备建设项目竣工环境保护验收监测条件。 山东合尔利密胺制品有限公司验收工作始于2021年7月，验收的范围与内容为面产品的生产装置及配套设施。2021年7月20日进行了现场勘察和资料核查，查阅了有关文件和技术资料，检查了污染物治理及排放、环保措施的落实情况，在此基础上编制了验收监测方案。2021年7月07日及2021年7月19日由聊城市臻实检测技术有限公司对该项目废气、厂界噪声进行了检测并出具检测报告。在现场检查、资料核查和监测报告的基础上，编制完成了《山东合尔利密胺制品有限公司年产200万件密胺餐具扩建项目竣工环境保护验收监测报告》。 2、现有项目概况 山东合尔利密胺制品有限公司2017年建设年产200万件密胺餐具项目，现有项目厂区占地面积10989m2，总建筑面积2580m2，设置液压机12台、抛光机3台、沙带机4台、布袋除尘器1台、空气压缩机1台、双色机1台、花纸烘干箱2台、花纸烘烤转炉1台共25台设备，年产密胺餐具200万件。 3、本项目基本情况 项目名称：年产200万件密胺餐具扩建项目 建设单位：山东合尔利密胺制品有限公司 建设地点：山东省泰安市东平县大羊镇清水坦村，项目地理位置见附图1 建设性质：扩建 环评规划内容：为了应对市场的需求，现山东合尔利密胺制品有限公司投资150万元建设年产200万件密胺餐具扩建项目（以下简称“本项目”），本项目位于年产200万件密胺餐具项目现有车间内，不新增用地，新增液压机3台、沙带机1台、双色机2台、空气压缩机1台、自动打磨机5台、风机2台等共14台设备，生产工艺与现有项目相同，本项目建成达产后年产100万件密胺餐具，全厂可达年产300万件密胺餐具的产品规模，不新增劳动定员。 实际建设内容：为了应对市场的需求，现山东合尔利密胺制品有限公司投资150万元建设年产200万件密胺餐具扩建项目（以下简称“本项目”），本项目位于年产200万件密胺餐具项目现有车间内，不新增用地，新增液压机3台、沙带机1台、双色机2台、空气压缩机1台、自动打磨机5台、风机2台等共14台设备，生产工艺与现有项目相同，本项目建成达产后年产100万件密胺餐具，全厂可达年产300万件密胺餐具的产品规模，不新增劳动定员。 项目组成详见表1，主要设备情况详见表2，周围情况见表3及附图2。 表1项目组成一览表 项目; 环评规划建设内容; 实际建设内容; 备注. 主体 工程; 生产车间; 成品车间; 占地面积720m2，位于生产车间中部，设置液压机，主要进行密胺餐具液压成型工序; 与环评一致; 依托现有项目. 抛光车间; 占地面积160m2，位于成品车间东北侧，设置抛光机、沙带机，主要进行打磨工序. 包装车间; 占地面积80m2，位于抛光车间东侧，主要进行成品包装工序. 花纸车间; 占地面积240m2，位于成品车间西侧，主要进行花纸预处理工序. 辅助 工程; 办公室; 位于厂区西南侧，占地面积380m2，用于员工办公、休息; 与环评一致; 依托现有项目. 储运工程; 原料库; 位于抛光车间南侧，占地面积160m2，用于存储原辅材料; 与环评一致; 依托现有项目. 成品库; 位于包装车间东侧，占地面积320m2，用于存储成品; 与环评一致. 公用 工程; 供水系统; 由东平县大羊镇自来水管网接入; 与环评一致; 依托现有项目. 供电系统; 接自东平县大羊镇电网，年用电量10万kWh. 排水系统; 雨污分流，雨水经雨水管网外排；本项目不新增劳动定员，不新增生活污水. 供热系统; 办公室采用空调取暖. 环保工程; 废气治理; 密胺粉预热及模压工序产生有机废气经集气罩收集后经“光催化氧化设备+活性炭吸附”处理达标后，经15m高排气筒P1排放；打磨工序产生的粉尘经集气装置收集后采用布袋除尘器处理，处理后的废气经15m高的排气筒P2排放；未经集气罩收集的废气无组织排放；; 与环评一致; 升级有机废气处理设施为“光催化氧化设备+活性炭吸附+排气筒P1”，依托现有工程布袋除尘器+排气筒P2. 废水治理; 本项目无生产废水；本项目不新增劳动定员，不新增生活污水; 与环评一致; 新建. 固废处置; 除尘器收集的粉尘外售物资回收单位；不合格产品及边角料外售物资回收单位；废活性炭、废UV灯管、废液压油、废液压油包装桶属于危险废物，暂存于危废暂存间内，委托有资质的单位进行处置; 与环评一致; 依托现有工程危废暂存件，并进行升级改造. 表2主要设备一览表 序号; 设备名称; 参数或型号; 单位; 本项目环评阶段数量; 本项目实际 数量; 现有项目; 全厂; 备注. 1; 液压机; 80T; 台; 0; 0; 3; 3; --. 2; 120T; 台; 1; 1; 3; 4; 与环评一致. 3; 150T; 台; 1; 1; 3; 4; 与环评一致. 4; 300T; 台; 1; 1; 3; 4; 与环评一致. 抛光机; --; 台; 0; 0; 3; 3; --. 5; 沙带机; --; 台; 1; 1; 4; 5; 与环评一致. 6; 螺杆式空气压缩机; 20A; 台; 1; 1; 1; 2; 与环评一致. 7; 双色机; --; 台; 2; 2; 1; 3; 与环评一致. 花纸烘箱; --; 台; 0; 0; 2; 2; --. 花枝烘烤转炉; --; 台; 0; 0; 1; 1; --. 8; 自动打磨机; --; 台; 5; 5; 0; 5; 与环评一致. 风机; --; 台; 2; 2; 0; 2; 与环评一致. 表3项目周围情况一览表 类别; 保护目标; 方位; 距离（m）; 与环评符合性. 环境空气; 清水坦村; NW; 140; 与环评一致. 龙山屯村; S; 720. 声环境; /; /; 200m内无敏感目标; 与环评一致. 地表水; 西金线河; W; 920; 与环评一致. 地下水; 周围浅层地下水; ——; ——; 与环评一致. 3、卫生防护距离 本项目生产车间的卫生防护距离为100m范围。距离项目最近敏感目标为厂界西北侧140m的清水坦村，因此项目卫生防护距离内无环境敏感点，因此项目选址满足卫生防护距离的要求，项目卫生防护距离包络线见附图6。 4、平面布置 （1）总平布置情况 本项目为扩建项目，依托现有工程，新增设备位于现有工程生产车间内，现有工程总平面布局如下： 1）生产车间：位于厂区的北侧，包括成品车间、抛光车间、包装车间、原料库、成品库等； 2）办公室：位于厂区西侧，距离车间内噪声源及废气排放点较远。 （2）平面布置合理性分析 1）项目所在区常年主导风向为SSW，办公区位于生产车间上风向，办公区受其影响较小。 2）道路系统规划：从交通便捷要求出发，合理布置厂区内部道路，由于项目运输 量较小，兼顾方便往来，在厂区西南侧设置人员流和货物流共用进出口1个。 综上，项目分区明确，总平面布置较好的满足了工艺流程的顺畅性，体现了物料输送的便捷性，使物料在厂区内的输送简单化，方便了生产；采取有效的治理措施后，生产废气和设备运转噪声对办公生活区的影响较小；总图布置基本合理，平面布置图见附图。 5、环保投资核算 项目实际总投资150万元，环保投资20万元，环保投资占总投资的13.3%，具体如表4。 表4环保投资一览表 序号; 项目名称; 投资（万元）. 1; 项目总投资; 150. 2; 环保投资; 20. 3; 环保投资占总投资比例; 13.3%. 4; 环保投资包括; /. 4.1; 噪声防治; 2. 4.2; 废气处置; 15. 4.3; 固废处置; 3. 6、排污许可证申领情况 经查找部令第45号《固定污染源排污许可分类管理名录》（2019年版），本项目属于“二十四、橡胶和塑料制品业29中62、塑料制品业292”中“日用塑料品制造2927”，本项目属于简化管理的行业。企业已在启动生产设施前进行排污许可登记，登记日期为2020年5月21日，排污许可登记编号为：91370923MA3D3DXH5F001Y。 7、环境风险 企业已做好危险废物暂存间重点防渗工作，按照《危险废物贮存污染物控制标准》（GB18597-2001）及修改单的要求制定防渗措施，防渗层2mm厚高密度聚乙烯，渗透系数≤10-10厘米/秒。 8、监测设施及环保设施 本项目按照《固定污染源废气监测点位设置技术规范》（DB37/T3535-2019）要求，设置了采样平台和明显的标识牌。危废暂存间设置危险品标识牌。 废气排放口检测平台. 危废暂存间标识牌. 9、项目变更情况 参照《关于印发环评管理中部分行业建设项目重大变动清单的通知》（环办[2015]52号）文件有关要求，建设项目的性质、规模、地点、生产工艺和环境保护措施五个因素中的一项或一项以上发生重大变动，且可能导致环境影响显著变化（特别是不利环境影响加重）的，界定为重大变动。经现场勘查项目实际建设情况，结合项目环评文件及其批复要求，本项目建设规模、性质、地点、生产工艺、环境保护措施与环评相比基本一致，故本项目无重大变更。

原辅材料消耗及水平衡： （一）项目原辅材料、能源消耗 项目主要原辅材料及能源消耗情况详见表5。 表5-1主要原辅材料及能源消耗情况一览表 序号; 名称; 环评规划用量（t/a）; 调试期间用量（t/15d）; 调试期间折合年用量（t）. 1; 密胺粉; 120t/a; 6.0; 120t/a. 2; 花纸; 3000张; 150; 3000张. 3; 罩光粉; 2t/a; 0.1; 2t/a. 4; 液压油; 0.5t/a; 0; 0.5t/a. 5; 电; 10万kwh/a; 5000kwh/a; 10万kwh/a. 密胺粉：三聚氰胺甲醛模塑料（俗称密胺粉），密胺模塑料是以三聚氰胺甲醛树脂为基材以“阿尔发””维素为填料，加入颜料和其他添加剂而制成，具有耐磕碰、耐腐蚀、耐高温（+120℃）、耐低温等优点。结构紧实，有较强的硬度，不易摔破，有很强的耐用性，综合性能比较好。 本项目使用的三聚氰胺甲醛模塑料满足《食品容器、包装材料用三聚氰胺-甲醛成型品卫生标准》（GB9690-2009）中的技术要求，具体要求指标见下表。 表5-2三聚氰胺甲醛模塑料理化指标要求一览表 项目; 指标. 三聚氰胺单体迁移量/（mg/dm2）4%乙酸，60℃，2h; ≤0.2. 蒸发残渣/（mg/dm2）水，60℃，2h; ≤2. 游离甲醛含量; ≤0.3%. （二）项目公用工程 1、给排水 本项目不新增劳动定员，不新增生活污水。 2、供电工程 本项目用电是生产设备用电、办公生活照明，供电电源由东平县供电部门提供，能够满足该项目的用电需求。 3、供暖 本项目生产过程不用热，无燃煤锅炉使用，办公取暖采用空调取暖。

主要工艺流程及产污环节（附生产工艺流程图，标出产污节点） 1、工艺流程 图2密胺制品生产工艺流程及产污环节图 工艺流程简述： 本项目的工艺流程是密胺粉经称重后进入预热设备进行电加热，电加热呈熔融状态，预热温度约为160℃，预热时间1~2min，然后送入液压机的模具内模压成型，液压机采用电加热，此时熔融的密胺粉在模具内压制成型，压制温度约为120℃，压制时间约为1min。在得到固化成型后，加入贴花纸压力贴合。之后取出，经自然冷却后，进入抛光机进行打磨抛光。随后经人工检验后送入包装车间包装入库。 购入的花纸需经人工涂一层罩光粉后，进入花纸烘箱内烘干，烘箱温度约为100℃左右，一次烘干时间约为24h~48h，烘箱为电加热，烘干后的花纸由人工根据花样剪裁完成后，配合密胺模具液压成型。 产污工序：密胺粉预热、液压成型工序会产生有机废气甲醛、VOCs，打磨工序产生粉尘；设备运行产生噪音；修边工序产生下脚料，检验工序产生不合格产品。 2、主要污染工序 （1）项目废气主要为： 密胺粉预热、液压成型工序会产生有机废气：密胺粉预热、液压成型工序使用的原材料为密胺粉，密胺粉属于三聚氰胺甲醛树脂，三聚氰胺甲醛树脂本身无毒，但三聚氰胺甲醛树脂中含有一定的游离甲醛，在三聚氰胺甲醛树脂热固压制时甲醛挥发成为废气，三聚氰胺甲醛树脂在加热时会挥发出少量的非甲烷总烃，密胺粉预热、液压成型工序会产生的有机废气，均经集气罩收集后经同一套“活性炭吸附+光催化氧化设备”处理达标后均经15m高排气筒P1排放。 打磨废气：本项目液压成型后的成品，需进行打磨处理，会产生少量的打磨粉尘，打磨机、沙带机上方均设置集气罩，收集的粉尘经布袋除尘器处理达标后经15m高排气筒P2排放。 （3）固废：本项目产生的一般固体废物主要为不合格品、废边角料、除尘器收集的粉尘，上述固体废物属于一般固废，均外售物资回收单位处置；危险废物为废活性炭、废UV灯管、废液压油、废液压油包装桶，委托有处理资质的单位进行处置。 1）废活性炭 危险废物主要为有机废气处理产生的废活性炭，项目活性炭一次填充量约0.3t，为保证吸附效果，本项目活性炭每季度更换一次，每年更换4次，则废活性炭产生量约1.2t/a。通过对照《国家危险废物名录》（2021年版），废活性炭属于“HW49/900-039-49其它废物”中的“烟气、VOCs治理过程（不包括餐饮行业油烟治理过程）产生的废活性炭”，经危险废物暂存间暂存后委托有危废处置资质的单位进行处置。 2）废UV灯管 项目废气处理采用UV光氧设备，因此会有废UV灯管产生，项目UV光解装置灯管使用寿命约为6000h，为保证治理设备的正常运行按1年更换一次，项目UV光解装置安装约20根UV灯管（5000风量约安装20根UV灯管），每根UV灯管约为0.1kg，UV光氧设备产生的废UV灯管产生量约为0.002t/a，根据《国家危险废物名录（2021年版）》，废UV灯管属于“HW29/900-023-29含汞废物”中的“生产、销售及使用过程中产生的废含汞荧光灯管及其他废含汞电光源”，经危险废物暂存间暂存后委托有危废处置资质的单位进行处置。 3）废液压油 项目液压设备维护、更换过程会产生废液压油，根据建设单位提供的数据，液压油年消耗量为0.5t/a，液压油约两年更换一次，损耗按20%计，则废液压油产生量为0.4t/2a。通过对照《国家危险废物名录》（2021年版），废液压油属于危险废物（废物代码：HW08900-218-08）。 4）废包装桶 项目生产过程中会使用到液压油，使用过程会产生废包装桶，项目液压油年用量为0.5t/a，液压油包装桶包装规格为50kg/桶，故每年产生10只液压油包装桶，包装桶按1kg/个计算，则废包装桶产生量为0.01t/a。通过对照《国家危险废物名录》（2021年版），废包装桶属于危险废物（废物代码：HW08900-249-08）。 （4）噪声：项目生产过程中主要是液压机、打磨机、空气压缩机、风机等设备产生的噪声，噪声级约80~85dB(A)。生产设备安装在车间内，夜间不生产。

表三

主要污染源、污染物处理和排放 - 废水 项目运营期无生产废水。项目不新增员工，不新增生活污水，因此本项目废水对周围环境影响较小。 项目生产车间、化粪池、危废暂存间、原料存放区等依托现有工程，采取了严格的防渗处理。项目采取的防渗措施见表6。 表6项目防渗措施一览表 防渗分区; 应采取的防渗措施; 重点防渗部位; 是否符合防渗要求. 重点防渗; 第一步采用30cm厚3:7灰土夯实，第二步采用C30防渗混凝土进行连续浇筑，池底厚50cm，池壁厚35cm，第三步水泥砂浆抹平1.5cm厚，第四步墙面、地面刷界面剂，铺贴TS-F防水卷材2层，第五步用1:2.5水泥砂浆做保护层。; 化粪池; 满足渗透系数 1.0×10-10cm/s，相当于岩土单层厚度Mb≥1.0m. 第一步采用30cm厚3:7灰土夯实，第二步采用C30防渗混凝土进行连续浇筑20cm厚，第三步采用5cm厚干混灰找平，第四步采用2.5cm厚水磨石铺贴。; 危废暂存间; 满足渗透系数 1.0×10-10cm/s，相当于岩土单层厚度Mb≥1.0m. 一般防渗; 第一步采用20cm厚3:7灰土夯实，第二步采用C30防渗混凝土进行连续浇筑10cm厚，第三步采用5cm厚干混灰找平，第四步水泥砂浆抹平1.5cm厚。; 生产车间; 满足渗透系数 1.0×10-7cm/s，相当于岩土单层厚度Mb≥0.5m. （二）废气 项目废气主要为密胺粉预热、液压成型工序会产生有机废气、打磨废气。 密胺粉预热、液压成型工序会产生有机废气：密胺粉预热、液压成型工序使用的原材料为密胺粉，密胺粉属于三聚氰胺甲醛树脂，三聚氰胺甲醛树脂本身无毒，但三聚氰胺甲醛树脂中含有一定的游离甲醛，在三聚氰胺甲醛树脂热固压制时甲醛挥发成为废气，三聚氰胺甲醛树脂在加热时会挥发出少量的非甲烷总烃，密胺粉预热、液压成型工序会产生的有机废气，均经集气罩收集后经同一套“活性炭吸附+光催化氧化设备”处理达标后均经15m高排气筒P1排放。 打磨废气：本项目液压成型后的成品，需进行打磨处理，会产生少量的打磨粉尘，打磨机、沙带机上方均设置集气罩，收集的粉尘经布袋除尘器处理达标后经15m高排气筒P2排放。 （三）噪声 项目生产过程中噪声主要是液压机、打磨机、空气压缩机、风机等设备产生的噪声，噪声级约80~85dB(A)。项目选用了符合噪声限值要求的低噪音设备；对设备安装隔声罩、进气口安装消声器等措施；高噪声设备采用室内布置；优化厂区设备布置，加强厂区绿化；综上，本项目噪音对周边环境影响较小。 （四）固体废物 本项目产生的一般固体废物主要为不合格品、废边角料、除尘器收集的粉尘，上述固体废物属于一般固废，均外售物资回收单位处置；危险废物为废活性炭、废UV灯管、废液压油、废液压油包装桶，委托有处理资质的单位进行处置。 根据企业提供的2021年7月1号至7月15号生产设施调试期间的数据，项目固体废物产生及处置情况见下表。 #### 表7项目固体废物产生及处理情况一览表 固废类型; 产生环节; 固废名称; 实际产生量（t/a）; 治理措施. 一般固废; 检验工序; 不合格品; 0.6t/a; 集中收集后，外卖给废品回收公司回收利用. 机加工工序; 边角料; 0.12t/a. 布袋除尘器; 收集的粉尘; 0.214t/a. 危险废物; 机械维修; 废液压油 HW08（900-218-08）; 0.4t/2a; 委托有资质单位处置. 废包装桶 HW08（900-249-08）; 0.01t/a. 环保设备; 废活性炭 HW49（900-039-49）; 1.2t/a. 废UV灯管 HW29（900-023-29）; 0.002t/a. 调试期间，危险废物暂未产生。本项目产生的固体废物均能够得到妥善处理，不会对环境造成二次污染。

表四

建设项目环境影响报告表主要结论及审批部门审批决定： （一）建设项目环境影响报告表结论与建议： 结论： 一、结论 1、项目概况 山东合尔利密胺制品有限公司成立于2017年01月04日，注册地址为山东省泰安市东平县大羊镇清水坦村，经营范围为密胺餐具生产、销售。 山东合尔利密胺制品有限公司2017年2月委托潍坊市环境科学研究设计院有限公司编制《山东合尔利密胺制品有限公司年产200万件密胺餐具项目》，于2017年3月17号取得泰安市生态环境局东平分局（原东平县环境保护局）批复（批复文号：东环报告表[2017]8号）。2017年8月3号通过建设项目竣工环境保护验收会议，验收批复文号为东环验[2017]17号。 为了应对市场的需求，现山东合尔利密胺制品有限公司拟投资150万元建设年产200万件密胺餐具扩建项目（以下简称“本项目”），本项目位于年产200万件密胺餐具项目现有车间内，不新增用地，新增液压机、沙带机、双色机等12台设备，生产工艺与现有项目相同，本项目建成达产后年产100万件密胺餐具，全厂可达年产300万件密胺餐具的产品规模。 2、产业政策符合性和选址合理性分析 （1）《产业结构调整指导目录》（2019年本）中未对本项目的生产规模、设备选型以及生产工艺方案等作出淘汰、限制和鼓励的规定，因此本项目建设可视为允许类。项目已于山东省投资项目在线审批监管平台进行了备案，项目代码为2020-370923-41-03-142139。 （2）该项目满足《“十三五”环境影响评价改革实施方案》（环环评（2016）95号）中关于“三线一单”的要求。 （3）本项目建设满足《关于进一步加强环境影响评价管理防范环境风险的通知》（环发[2012]77号）的要求。 3、选址合理 项目建设地点位于山东省泰安市东平县大羊镇清水坦村现有项目车间内，根据国土资源部、国家发展和改革委员会2012年5月30日发布的“关于发布实施《限制用地项目目录（2012年本）》和《禁止用地项目目录（2012年本）》的通知”中规定，项目不属于该目录中的建设项目，不属于该文件中限批或禁批的范围，符合国家用地要求。 4、环境质量现状 根据泰安市生态环境局东平分局发布的2019年1~12月东平县环境空气质量状况，PM2.5、PM10年均浓度不达标，超标原因主要是工业企业排污、施工场地扬尘、道路扬尘、裸露地面扬尘等综合影响所致，故项目所在区域属于不达标区；区域地表水环境、地下水环境、声环境质量状况较好。 5、污染物达标排放 （1）废气 1）有组织废气 ①密胺粉预热、液压成型工序会产生有机废气 密胺粉预热、液压成型工序会产生的有机废气，均经集气罩收集后经同一套“活性炭吸附+光催化氧化设备”处理达标后均经15m高排气筒P1排放。设置风机风量为20000m3/h，集气罩收集效率为90%，“活性炭吸附+光催化氧化设备”有机废气处理效率为90%，处置后的甲醛排放浓度满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放限值（5mg/m3）要求，处置后的VOCs排放浓度、排放速率满足《山东省挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中非重点行业II时段排放限值（60mg/m3、3kg/h）要求。 ②打磨废气 本项目液压成型后的成品，需进行打磨处理，会产生少量的打磨粉尘，打磨机、沙带机上方均设置集气罩，收集的粉尘经布袋除尘器处理达标后经15m高排气筒P2排放，有组织颗粒物排放浓度满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表1中“一般控制区”颗粒物排放浓度限值要求（20mg/m3）。 2）无组织废气 根据工程分析，未经集气罩收集的废气于车间内无组织排放，甲醛排放量为0.036t/a，VOCs排放量为0.012t/a，粉尘排放量为0.024t/a。根据AERSCREEN估算模型计算结果可知，本项目甲醛下风向最大地面空气质量浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（0.2mg/m3）；无组织排放颗粒物下风向最大地面空气质量浓度能够满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）；无组织废气VOCs下风向最大地面空气质量浓度能够满足《山东省挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2中排放浓度限值（2.0mg/m3）。 （2）噪声 本项目为扩建项目，噪声主要来源于液压机、打磨机、空气压缩机、风机等设备运行噪声，噪声值在80~85dB(A)之间。在采取本评价提出的措施的前提下，经预测可知，厂区四周厂界噪声排放均能达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准（昼间≤60dB）。企业噪声排放不会对周边环境造成不利影响。项目夜间不生产，不对夜间进行评价。 （3）固体废物 本项目不合格品、废边角料、除尘器收集的粉尘均外售物资回收单位处置。废活性炭（废物代码HW49（900-041-49）、废UV灯管（废物代码HW29（900-023-29）、废液压油（废物代码HW08（900-218-08）、废液压油包装桶（废物代码HW49（900-041-49）均暂存于危废暂存间，定期委托有资质危险废物处理单位处。 按照《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)及其修改单要求，一般固体废物在项目区内设有临时储存区，这些固体废物临时储存区地面已作防渗围挡处理，且均位于车间内，可防风挡雨，减少二次污染。对贮存、处置场应建立检査维护制度。定期检査维护,发现有损坏可能或异常,应及时采取必要措施,以保障正常运行。 通过采取以上措施后项目产生的固体废物不会对周围环境产生不良影响。 （4）环境风险分析 本项目采用成熟可靠的生产工艺和设备，在设计中严格执行有关规范中的安全卫生条款，加油站严格执行安全防火措施和消防措施，正常情况下能够保证安全生产和达到工业企业设计卫生标准的要求。一旦发生事故，依靠装置内的安全防护设施和事故应急措施能及时控制事故，防止蔓延。能给有效减少可能造成的环境影响及经济损失，环境风险可得到有效的预防和控制，风险事故带来的环境污风险是可接受的。 综上所述，本项目生产工艺较为简单，污染物产生量较少且成分简单，处理方法都是常规方法，技术成熟可靠，经济合理；项目符合国家产业政策。本次评价认为在充分落实各项污染防治措施，严格执行各项污染物排放标准，本项目的建设对周围环境影响较小，从环境保护的角度分析，本项目的建设是可行的。 二、建议 1.项目建成投产后加强生产车间现场管理，对产生的固废及时进行收集暂存，严禁在车间内乱堆乱放。 2.加强职工教育，提高职工环保及安全意识；制订严格的操作、管理制度，工作人员培训上岗，杜绝污染事故发生。 3.提高风险防范意识，化粪池和生产车间做好防渗、防漏措施，避免污染地下水、地表水。 4.加强设备管理，定期维护和保养，并经常检查，对事故设备或损坏件及时维修、更换，确保设备完好。 （二）审批部门审批决定： 审批意见：泰东环境审报告表【2021】26号 一、山东合尔利密胺制品有限公司年产200万件密胺餐具扩建项目位于山东省泰安市东平县大羊镇清水坦村。项目不新增用地，占地面积10989m2，总投资150万元(其中环保投资20万元)。位于现有工程生产车间内，主要为新增液压机、沙带机、双色机等12台设备及其他配套设施，建成后年产100万件密胺餐具，全厂年产300万件密胺餐具。项目已取得山东省东平县行政审批服务局批准，已在山东省投资项目在线审批监管平台备案（备案文号：2020-370923-41-03-142139)。项目已在环境影响评价信用平台注册（项目编号：k1wn97）。在全面落实报告表及本批复提出的环境保护措施后，主要污染物可达标排放。我局同意环境影响报告表中所列建设项目的性质、规模、地点、工艺和拟采取的环境保护措施。项目涉及的经济综合管理、规划、建设、土地等其他事项，遵照有关部门的要求。 # 二、项目设计、建设及运营中应重点做好的工作 1、项目密胺粉预热、液压成型工序会产生的废气，分别经集气罩收集由同一套“活性炭吸附+光催化氧化设备”处理后，通过1根高15m排气筒排放（P1），确保满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放限值要求及《山东省挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中非重点行业II时段排放限值要求，打磨工序产生的粉尘，经集气罩收集由布袋除尘器处理后，通过1根高15m排气筒排放（P2），确保满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表1中“一般控制区”颗粒物排放浓度限值要求。 2、严格落实报告表提出的无组织废气及粉尘治理措施，确保满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值及《山东省挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2中排放浓度限值。 3、项目无生产废水。不新增员工，不新增生活污水。 4、通过合理布局选用低噪音设备，设备全部置于生产车间内，采用设备基础减震、车间隔声、加强设备维修等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求。 5、项目废边角料、不合格产品、布袋除尘器收集的粉尘收集后外售，确保满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及修改单标准要求；废活性炭、废UV灯管、废液压油、废包装桶收集后置于危废暂存间委托有资质单位处理，确保满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关标准。 6、要严格落实报告表提出的各项环境风险事故防范措施，制定风险应急预案定期进行演练。 7、要按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》（环发〔2015〕162号）要求，落实建设项目环评信息公开主体责任，在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后，及时公开相关环境信息。要加强与周围公众的沟通，及时解决公众提出的环境问题，满足公众合理的环境诉求。 # 三、项目建设必须严格执行配套的环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的“三同时”制度。项目竣工后，你单位应按照规定的标准和程序，对配套建设的环境保护设施进行验收，经验收合格后方可正式投入运行。 # 四、若该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变动，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。若在该项目建设、运行过程中产生不符合已审批的环境影响评价文件情形的，你公司应开展环境影响后评价，并报我局审批备案。自环境影响报告表批复文件批准之日起，如超过5年方决定开工建设的，环境影响报告表应当报我局重新审核。 # 五、你单位须按规定接受各级生态环境保护行政主管部门的监督检查。 2021年3月31日

表五

验收监测质量保证及质量控制： （一）气体监测分析过程中的质量保证和质量控制 1、按照国家环保局发布的《环境监测技术规范》、《环境空气监测质量保证手册》及环境中各项污染物监测质量保证手册的要求与规定进行质量控制，严格执行各项监测方法的操作要求，大气采样仪器在采样前后用标准流量计进行流量校准。 2、按照省技术监督局资质认证要求及山东省《环境监测质量保证技术规定》，依据《质量手册》内容，实施从布点、监测、分析、结果处理、数据上报的全部过程质量控制。 3、具体质控措施：密码质控样，监测分析仪器经计量部门检定并在有效期内；监测人员持证上岗；监测数据经三级审核，质控样数量不少于样品总数10%。 4、大气测试仪在采样前均进行了漏气检验，对采样器流量计进行了校核，在测试时保证其采样流量。 质量控制数据见附件检测报告。 （二）噪声监测分析过程中的质量保证和质量控制 1、噪声监测质量保证按照国家环境保护局发布的《环境监测技术规范》噪声部分及标准方法有关规定执行。 2、测量仪器和声校准器在检定规定的有效期限内使用；测量前后在测量环境中用声校准器校准测量仪器，示值偏差不大于0.5dB；测量时传声器加防风罩。质量控制数据见附件检测报告。 （三）监测技术方法 监测方法见表8。 表8监测技术方法一览表 检测 类别; 检测项目; 分析方法; 方法依据; 主要检测仪器; 仪器型号; 检出限. 有组织废气; 颗粒物; 固定污染源废气低浓度颗粒物的测定重量法; HJ836-2017; YQ3000-C型烟尘（气）测试仪、 TK6071iQ型高精度天平测量环境保证箱、FA305N型十万分之一天平; YQ3000-C、TK6071iQ; 1.0mg/m3. VOCs; 固定污染源废气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定气相色谱法; HJ38-2017; 气相色谱仪; GC-7820; 0.07mg/m3. 甲醛; 空气质量甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法; GB/T15516-1995; 分光光度计; --; 0.10mg/m3. 无组织废气; 颗粒物; 环境空气总悬浮颗粒物的测定重量法及修改单; GB/T15432-1995; MH1200-A型全自动大气颗粒物采样器、FA305N十万分之一天平; MH1200-A; 0.001mg/m3. VOCs; 环境空气总烃、甲烷和非甲烷总烃的测定直接进样-气相色谱法; HJ604-2017; 气相色谱仪; GC-7820; 0.07mg/m3. 甲醛; 空气质量甲醛的测定乙酰丙酮分光光度法; GB/T15516-1995; 分光光度计; --; 0.05mg/m3. 工业企业厂界环境噪声; 噪声; 工业企业厂界环境噪声排放标准; GB12348-2008; 多功能声级计; AWA6228+; /. 质控依据; HJ/T373-2007固定污染源质量保证与质量控制技术规范；DB37/T2706-2015固定污染源废气低浓度排放监测技术规范；HJ/T55-2000大气污染物无组织排放监测技术导则；HJ706-2014环境噪声监测技术规范. （四）人员能力 1、现场采样人员资质及能力情况 1）人员资质 聊城市臻实检测技术有限公司检测部项目负责人均为环境工程、化学工程等专业或相关专业毕业的大中专或更高学历的学生，经公司培训后上岗。 未取得上岗证前，经各岗位前培训考试考核合格。由公司质管部评定，由公司下达准入通知，从事相应项目的现场采样工作。 环境工程及相关专业毕业生，没有取得相应的培训合格证后，在已取得相应资质的带领下从事检测工作，不得单独操作。 2）培训考核 由公司质管部负责检测部人员的技术考核工作，每季一次。考核不合格者不得从事相应岗位工作。 检测部每季度进行一次人员技能培训教育，并进行考核。对新进人员进行岗前技能培训，并考试合格。 公司检测部人员不定期参加社会培训，并通过培训考试。 2、实验室检测人员资质及能力情况 1）人员资质 聊城市臻实检测技术有限公司工作人员均为环境工程、化学工程等专业或相关专业毕业的大专或更高学历的学生，经公司培训后上岗。 未取得上岗证前，经各岗位前培训考试考核合格。由公司质管部评定，由公司下达准入通知，从事相应项目的检测工作。 环境工程及相关专业毕业生，没有取得相应的培训合格证后，在已取得相应资质的带领下从事检测工作，不得单独操作。 2）培训考核 由公司质管部负责检测部人员的技术考核工作，每季一次。考核不合格者不得从事相应岗位工作。 实验室每季度进行一次人员技能培训教育，并进行考核。对新进人员进行岗前技能培训，并考试合格。 公司实验室人员不定期参加社会培训，并通过培训考试，取得相应资格。

表六

验收监测内容： （一）废气监测内容 1、排气筒废气检测 废气监测点位：排气筒出口 监测项目及频次：颗粒物、VOCs、甲醛。2021年7月07日、2021年7月19日连续监测两天，每天监测3次。 2、无组织废气检测 废气监测点位：4个点，上风向1个，下风向3个，且夹角为15°。 监测项目及频次：颗粒物、VOCs、甲醛。2021年7月07日、2021年7月19日连续监测两天，每天监测4次。无组织废气监测布点见下图。 表9废气监测点位、项目、频次一览表 序号; 监测点位; 点位数量; 监测项目; 监测频次. 1; 排气筒出口; 2个; 颗粒物、VOCs、甲醛、废气量，同时监测烟气温度、排气筒高度、内径等; 监测两天，一天3次. 2; 厂界无组织; 上风向1个、下风向3个; 颗粒物、VOCs、甲醛; 监测两天，一天4次. （二）噪声监测内容 场界噪声监测点位布设依据场界环境质量状况及主要噪声源分布情况而定。 噪声监测点位：在厂界东、南、西、北四个方向，各布设一个测点进行厂界噪声监测，共设4个监测点。 监测频次：2021年7月07日、2021年7月19日，连续监测两天，昼间监测两次。

表七

验收监测期间生产工况记录： 通过实际调查，在验收监测期间，该项目生产工况稳定，生产负荷满足环境保护验收监测对工况的要求，因此本次监测为有效工况，监测结果能作为该项目竣工环境保护验收依据。 表10项目实际生产工况调查一览表 验收日期; 产能（件）; 生产负荷（%）. 设计; 实际. 2021年7月7日; 3333; 3000; 90%. 2021年7月19日; 3333; 3000; 90%. 在验收监测期间，该项目生产工况稳定，实际产能为3000件/d（平均），运行负荷约90%（平均）。

验收监测结果： （一）废气 1、有组织废气 有组织废气监测结果见表11。 表11排气筒废气监测结果一览表 P2废气排气筒出口. 检测类别; 有组织废气; 采样日期送样日期; 2021.07.07. 检测点位; P1废气排气筒出口; 烟筒高度（m）/烟筒内径（m）; 15/0.4. 检测项目; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 流速（m/s）; 22.41; 22.29; 22.33. 颗粒物标干流量（m3/h）; 4816; 4758; 4786. 颗粒物排放浓度（mg/m3）; ＜1.0; ＜1.0; ＜1.0. 检测类别; 有组织废气; 采样日期送样日期; 2021.07.19. 流速（m/s）; 22.36; 22.30; 22.47. 颗粒物标干流量（m3/h）; 4803; 4781; 4839. 颗粒物排放浓度（mg/m3）; ＜1.0; ＜1.0; ＜1.0. P1废气排气筒出口. 检测类别; 有组织废气; 采样日期送样日期; 2021.07.07. 检测点位; P2废气排气筒出口; 烟筒高度（m）/烟筒内径（m）; 15/0.5. 检测项目; 检测结果. 第一次; 第二次; 第三次. 流速（m/s）; 17.69; 17.98; 17.86. 标干流量（m3/h）; 10428; 10584; 10535. VOCS排放浓度（mg/m3）; 0.13; 0.10; 0.12. VOCS排放速率（kg/h）; 1.36×10-3; 1.06×10-3; 1.26×10-3. 甲醛排放浓度（mg/m3）; 1.01; 0.96; 0.99. 甲醛排放速率（kg/h）; 1.05×10-2; 1.02×10-2; 1.04×10-2. 检测类别; 有组织废气; 采样日期送样日期; 2021.07.19. 流速（m/s）; 17.79; 18.05; 17.91. 标干流量（m3/h）; 10451; 10583; 10545. VOCS排放浓度（mg/m3）; 0.14; 0.10; 0.12. VOCS排放速率（kg/h）; 1.46×10-3; 1.06×10-3; 1.27×10-3. 甲醛排放浓度（mg/m3）; 0.92; 0.98; 0.90. 甲醛排放速率（kg/h）; 9.61×10-3; 1.04×10-2; 9.49×10-3. 根据监测结果，验收监测期间有组织VOC最大排放浓度为0.14mg/m3，满足《山东省挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中非重点行业II时段排放限值（60mg/m3、3kg/h）；有组织颗粒物排放浓度均小于1.0mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中一般控制区排放浓度限值（20mg/m3）；有组织甲醛最大排放浓度为1.01mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放限值（5mg/m3），对周围大气环境影响不大。 2、无组织废气 无组织废气监测结果见表12，监测期间气象参数见表13。 表12无组织废气监测结果一览表 检测项目; 甲醛. 采样点位; 上风向1#监测点; 下风向2#监测点; 下风向3#监测点; 下风向4#监测点. 采样日期; 2021.07.07. 第一次; ＜0.05; 0.09; 0.11; 0.11. 第二次; 0.05; 0.11; 0.12; 0.11. 第三次; ＜0.05; 0.08; 0.09; 0.10. 第四次; ＜0.05; 0.10; 0.11; 0.09. 采样日期; 2021.07.19. 采样点位; 上风向1#监测点; 下风向2#监测点; 下风向3#监测点; 下风向4#监测点. 第一次; 0.05; 0.10; 0.11; 0.09. 第二次; 0.06; 0.13; 0.14; 0.12. 第三次; ＜0.05; 0.11; 0.15; 0.13. 第四次; 0.06; 0.11; 0.13; 0.13. 检测项目; VOCs（mg/m3）. 采样点位; 上风向1#监测点; 下风向2#监测点; 下风向3#监测点; 下风向4#监测点. 采样日期; 2021.07.07. 第一次; 0.30; 0.35; 0.39; 0.31. 第二次; 0.32; 0.37; 0.41; 0.33. 第三次; 0.34; 0.39; 0.43; 0.35. 第四次; 0.31; 0.36; 0.40; 0.32. 采样日期; 2021.07.19. 采样点位; 上风向1#监测点; 下风向2#监测点; 下风向3#监测点; 下风向4#监测点. 第一次; 0.27; 0.32; 0.36; 0.28. 第二次; 0.29; 0.34; 0.37; 0.30. 第三次; 0.31; 0.36; 0.40; 0.32. 第四次; 0.26; 0.31; 0.35; 0.27. 检测项目; 颗粒物（mg/m3）. 采样点位; 上风向1#监测点; 下风向2#监测点; 下风向3#监测点; 下风向4#监测点. 采样日期; 2021.07.07. 第一次; 0.297; 0.316; 0.328; 0.304. 第二次; 0.291; 0.319; 0.324; 0.307. 第三次; 0.295; 0.314; 0.329; 0.309. 第四次; 0.299; 0.319; 0.326; 0.308. 采样日期; 2021.07.19. 采样点位; 上风向1#监测点; 下风向2#监测点; 下风向3#监测点; 下风向4#监测点. 第一次; 0.293; 0.312; 0.235; 0.306. 第二次; 0.298; 0.323; 0.334; 0.311. 第三次; 0.290; 0.319; 0.328; 0.309. 第四次; 0.301; 0.328; 0.336; 0.314. 表13无组织废气监测期间气象参数一览表 气象条件 频次 日期; 气温(℃); 风向; 风速(m/s); 气压(kPa). 2021.07.07; 第一次; 30.6; N; 1.3; 100.26. 第二次; 32.7; N; 1.4; 100.25. 第三次; 32.4; N; 1.4; 100.25. 第四次; 31.6; N; 1.2; 100.26. 第五次; 28.9; N; 1.2; 100.26. 2021.07.19; 第一次; 32.7; S; 1.2; 100.22. 第二次; 33.5; S; 1.2; 100.21. 第三次; 33.7; S; 1.4; 100.21. 第四次; 31.9; S; 1.3; 100.22. 第五次; 30.1; S; 1.4; 100.23. 由废气监测结果可知，无组织废气VOCs最大浓度为0.43mg/m3，满足《山东省挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2中排放浓度限值（2.0mg/m3）；无组织废气颗粒物最大浓度为0.336mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）；无组织废气甲醛最大浓度为0.12mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（0.2mg/m3）。 （三）噪声 噪声监测结果见表14。 表14噪声监测结果一览表 检测日期; 检测点位; 检测时间; 昼间值dB（A）; 限值dB（A）; 检测时间; 昼间值dB（A）; 限值dB（A）. 2021.07.07; 北厂界1m; 12:25-12:35; 54.9; 60; 14:13-14:23; 56.8; 60. 东厂界1m; 12:39-12:49; 56.5; 14:26-14:36; 56.4. 南厂界1m; 12:54-13:04; 54.8; 14:41-14:51; 57.2. 西厂界1m; 13:07-13:17; 56.7; 14:55-15:05; 56.5. 2021.07.19; 北厂界1m; 22:02-22:12; 47.3; 50; 22:02-22:12; 46.9; 50. 东厂界1m; 22:15-22:25; 46.9; 22:17-22:27; 47.3. 南厂界1m; 22:28-22:38; 47.1; 22:32-22:42; 47.4. 西厂界1m; 22:43-22:53; 48.4; 22:45-22:55; 47.8. 噪声监测结果表明，项目各厂界昼间噪声最大值为57.2dB（A），夜间噪声最大值为48.4dB（A），均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求（昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A））。 （四）废水产生情况 项目运营期产不新增废水，因此本项目废水对周围环境影响较小。 （五）固废产生情况 本项目产生的一般固体废物主要为不合格品、废边角料、除尘器收集的粉尘，上述固体废物属于一般固废，均外售物资回收单位处置；危险废物为废活性炭、废UV灯管、废液压油、废液压油包装桶，委托有处理资质的单位进行处置。 根据企业提供的2021年7月1号至7月15号生产设施调试期间的数据，项目固体废物产生及处置情况见下表。 #### 表15项目固体废物产生及处理情况一览表 固废类型; 产生环节; 固废名称; 实际产生量（t/a）; 治理措施. 一般固废; 检验工序; 不合格品; 0.6t/a; 集中收集后，外卖给废品回收公司回收利用. 机加工工序; 边角料; 0.12t/a. 布袋除尘器; 收集的粉尘; 0.214t/a. 危险废物; 机械维修; 废液压油 HW08（900-218-08）; 0.4t/2a; 委托有资质单位处置. 废包装桶 HW08（900-249-08）; 0.01t/a. 环保设备; 废活性炭 HW49（900-039-49）; 1.2t/a. 废UV灯管 HW29（900-023-29）; 0.002t/a. 调试期间，危废暂未产生。本项目产生的固体废物均能够得到妥善处理，不会对环境造成二次污染。 （六）总量控制指标 根据国家环保“十三五”规划、山东省环境保护“十三五”规划，“十三五”期间山东省的污染物控制指标为：COD、NH3-N、SO2、NOx和VOCs。 本项目无生产废水，不新增生活污水，无需申请COD、NH3-N总量指标。 本项目无SO2、NOx的产生及排放。颗粒物的有组织排放量为0.0021t/a，VOCs有组织排放量为0.0038t/a，甲醛有组织排放量为0.0324t/a。 根据《山东省建设项目主要大气污染物排放总量替代指标核算及管理的通知》（鲁环发〔2019〕132号）要求，本项目大气污染物需申请倍量替代。综上，本项目需申请总量为颗粒物0.0042t/a，VOCs0.0076t/a，甲醛0.0648t/a。 （七）例行监测计划 根据《排污单位自行监测技术指南总则》（HJ819-2017），本项目属于非重点排污单位，建成后应执行监测计划。建议本项目监测计划如下表所示。 表16本项目自行监测计划一览表 项目; 监测制度. 废气; 监测项目; 无组织废气：颗粒物、VOCS、甲醛. 监测布点; 厂界. 监测频率; 半年一次. 采样分析 数据处理; 按照《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》的有关规定进行. 监测项目; 有组织废气：P1：颗粒物；P2：甲醛、VOCS. 监测布点; 排气筒P1、P2. 监测频率; 半年一次. 采样分析 数据处理; 按照《空气和废气监测分析方法》、《环境监测技术规范》的有关规定进行. 噪声; 监测项目; LeqdB（A）. 监测布点; 厂界外1m噪声敏感处. 监测频率; 每年度昼、夜各一次. 采样分析数据处理; 按照《工业企业厂界环境噪声排放标准》(GB12348-2008)的有关规定进行。.

表八

环评批复落实情况见表17。 表17环评批复落实情况一览表 环评批复; 实际情况; 结论. 项目密胺粉预热、液压成型工序会产生的废气，分别经集气罩收集由同一套“活性炭吸附+光催化氧化设备”处理后，通过1根高15m排气筒排放（P1），确保满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放限值要求及《山东省挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中非重点行业II时段排放限值要求，打磨工序产生的粉尘，经集气罩收集由布袋除尘器处理后，通过1根高15m排气筒排放（P2），确保满足《山东省区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2013）表1中“一般控制区”颗粒物排放浓度限值要求; 项目密胺粉预热、液压成型工序会产生的废气，分别经集气罩收集由同一套“活性炭吸附+光催化氧化设备”处理后，通过1根高15m排气筒排放（P2）；打磨工序产生的粉尘，经集气罩收集由布袋除尘器处理后，通过1根高15m排气筒排放（P1）。根据监测报告结果，废气均达标排放。; 落实. 严格落实报告表提出的无组织废气及粉尘治理措施，确保满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值及《山东省挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2中排放浓度限值; 集气罩未收集的废气无组织排放。根据监测报告结果，废气均达标排放。; 落实. 项目无生产废水。不新增员工，不新增生活污水; 项目无生产废水。不新增员工，不新增生活污水; 落实. 通过合理布局选用低噪音设备，设备全部置于生产车间内，采用设备基础减震、车间隔声、加强设备维修等措施，确保厂界噪声满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）2类标准要求; 通过合理布局选用低噪音设备，并采用减振、隔声及距离衰减等措施，确保满足（GB12348-2008）《工业企业厂界环境噪声排放标准》2类标准要求。; 落实. 项目废边角料、不合格产品、布袋除尘器收集的粉尘收集后外售，确保满足《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》（GB18599-2020）及修改单标准要求；废活性炭、废UV灯管、废液压油、废包装桶收集后置于危废暂存间委托有资质单位处理，确保满足《危险废物贮存污染控制标准》（GB18597-2001）及修改单相关标准; 废边角料、不合格产品、布袋除尘器收集的粉尘收集后外售；废活性炭、废UV灯管、废液压油、废包装桶收集后置于危废暂存间委托有资质单位处理。; 落实. 要按照《建设项目环境影响评价信息公开机制方案》(环发(2015)162号)要求,落实建设项目环评信息公开主体责任,在工程开工前、建设过程中、建成和投入生产或使用后,及时公开相关环境信息。要加强与周围公众的沟通,及时解决公众提出的环境问题,满足公众合理的环境诉求。; 项目在开工前、建设过程中和投入生产后，公示了项目的环境信息，并加强与周围公众的沟通，特别是与项目区临近居民的沟通，及时解决公众提出的噪声问题，在风机外加设噪声防护措施，减小对声环境的影响。; 落实. 若该建设项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等发生重大变动，应按照法律法规的规定，重新履行相关审批手续。; 该项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或者防治污染的措施等未发生重大变动。项目已于2021年7月建设完成并投入调试。; 落实.

表九

验收监测结论： 山东合尔利密胺制品有限公司成立于2017年01月04日，注册地址为山东省泰安市东平县大羊镇清水坦村，经营范围为密胺餐具生产、销售。 山东合尔利密胺制品有限公司2017年2月委托潍坊市环境科学研究设计院有限公司编制《山东合尔利密胺制品有限公司年产200万件密胺餐具项目》，于2017年3月17号取得泰安市生态环境局东平分局（原东平县环境保护局）批复（批复文号：东环报告表[2017]8号）。2017年8月3号通过建设项目竣工环境保护验收会议，验收批复文号为东环验[2017]17号。 山东合尔利密胺制品有限公司2021年投资150万元建设年产200万件密胺餐具扩建项目，2021年2月，山东合尔利密胺制品有限公司委托江苏咏佳生态环境有限公司编制的《山东合尔利密胺制品有限公司年产200万件密胺餐具扩建项目环境影响报告表》，2021年3月31日取得了东平县环境保护局出具的关于《山东合尔利密胺制品有限公司年产200万件密胺餐具扩建项目环境影响报告表的审批意见》（泰东环境审报告表〔2021〕26号）。 山东合尔利密胺制品有限公司年产200万件密胺餐具扩建项目位于山东省泰安市东平县大羊镇清水坦村，中心坐标N36°00′38.18″、E116°27′47.29″。项目于2021年7月建设完成，于2021年7月1日至2021年7月15日进行调试，调试期间环保设施运行稳定，具备建设项目竣工环境保护验收监测条件。 项目建设内容与环评基本一致，无重大变动。 1、废水 项目运营期无新增废水。因此本项目废水对周围环境影响较小。 同时，生产车间、危废暂存间、化粪池等采取严格的防渗处理，排水管网采用了防腐、防渗的管材，加强管道系统的管理与维护。 2、废气 密胺粉预热、液压成型工序会产生有机废气：密胺粉预热、液压成型工序使用的原材料为密胺粉，密胺粉属于三聚氰胺甲醛树脂，三聚氰胺甲醛树脂本身无毒，但三聚氰胺甲醛树脂中含有一定的游离甲醛，在三聚氰胺甲醛树脂热固压制时甲醛挥发成为废气，三聚氰胺甲醛树脂在加热时会挥发出少量的非甲烷总烃，密胺粉预热、液压成型工序会产生的有机废气，均经集气罩收集后经同一套“活性炭吸附+光催化氧化设备”处理达标后均经15m高排气筒P1排放。 打磨废气：本项目液压成型后的成品，需进行打磨处理，会产生少量的打磨粉尘，打磨机、沙带机上方均设置集气罩，收集的粉尘经布袋除尘器处理达标后经15m高排气筒P2排放。 根据监测结果，验收监测期间有组织VOC最大排放浓度为0.14mg/m3，满足《山东省挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表1中非重点行业II时段排放限值（60mg/m3、3kg/h）；有组织颗粒物排放浓度均小于1.0mg/m3，满足《区域性大气污染物综合排放标准》（DB37/2376-2019）表1中一般控制区排放浓度限值（20mg/m3）；有组织甲醛最大排放浓度为1.01mg/m3，满足《合成树脂工业污染物排放标准》（GB31572-2015）表5排放限值（5mg/m3），对周围大气环境影响不大；无组织废气VOCs最大浓度为0.43mg/m3，满足《山东省挥发性有机物排放标准第7部分：其他行业》（DB37/2801.7-2019）表2中排放浓度限值（2.0mg/m3）；无组织废气颗粒物最大浓度为0.336mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中无组织排放监控浓度限值（1.0mg/m3）；无组织废气甲醛最大浓度为0.12mg/m3，满足《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2无组织排放监控浓度限值（0.2mg/m3）。 3、噪声 本项目噪声主要来源于车间内的剪板机，折弯机等设备运行时产生的噪声，噪声监测结果表明，项目各厂界昼间噪声最大值为57.2dB（A），夜间噪声最大值为48.4dB（A），均能够满足《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中2类标准要求（昼间：60dB（A）、夜间：50dB（A））。 4、固体废物 本项目产生的一般固体废物主要为不合格品、废边角料、除尘器收集的粉尘，上述固体废物属于一般固废，均外售物资回收单位处置；危险废物为废活性炭、废UV灯管、废液压油、废液压油包装桶，委托有处理资质的单位进行处置。 通过采取以上措施后项目产生的固体废物对周围环境影响较小。 5、总量控制 根据国家环保“十三五”规划、山东省环境保护“十三五”规划，“十三五”期间山东省的污染物控制指标为：COD、NH3-N、SO2、NOx和VOCs。 本项目无生产废水，不新增生活污水，无需申请COD、NH3-N总量指标。 本项目无SO2、NOx的产生及排放。颗粒物的有组织排放量为0.0021t/a，VOCs有组织排放量为0.0038t/a，甲醛有组织排放量为0.0324t/a，符合总量确认书编号：TAZL-DP（2021）19号文的要求，具体见附件。 根据文件《关于山东合尔利密胺制品有限公司年产200万件密胺餐具扩建项目大气污染物排放总量替代情况的报告》，本项目大气污染物已进行倍量替代申请，本项目申请总量为颗粒物 0.0042t/a，VOCs 0.0076t/a，甲醛 0.0648t/a。符合文件要求，具体见附件。 6、环境风险防范措施 生产装置区、化粪池、危废暂存间等区域采取防腐、防渗处理。企业落实了环评提出的各项风险防范措，同时公司应根据《山东省突发事件应急预案管理办法》（鲁政办发〔2014〕15号），编制突发环境事件应急预案。 综上所述，根据验收监测及调查，项目建设符合国家产业政策和当地发展规划要求，建设和调试过程中执行了建设项目环境影响评价制度和“三同时”制度，落实了环评报告表及其批复要求的各项污染防治措施，污染物均能达标排放，满足总量控制和清洁生产的要求。项目具备竣工环保验收条件。 建议： 1、生产过程中加强管理，加强设备巡检，确保各污染物达标排放。 2、加强对固体废物的收集、贮存、运输过程的管理，严防洒落。 3、进一步加强厂区绿化，美化环境。

建设项目竣工环境保护“三同时”验收登记表

填表单位（盖章）：填表人（签字）：项目经办人（签字）：

| 建设项目 | 项目名称 |  |  | 山东合尔利密胺制品有限公司年产200万件密胺餐具扩建项目 |  |  |  |  |  | 项目代码 |  | C2927 | 建设地点 |  | 山东省泰安市东平县大羊镇清水坦村 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 行业类别（分类管理名录） |  |  | 二十六、橡胶和塑料制品业中53、塑料制品业-其他 |  |  |  |  |  | 建设性质 |  | □新建√改扩建□技术改造 |  |  | 项目厂区中心经度/纬度 |  | N36°00′38.18″、E116°27′47.29″ |
|  | 设计生产能力 |  |  | 年产200万件密胺餐具 |  |  |  |  |  | 实际生产能力 |  | 年产200万件密胺餐具 | 环评单位 |  | 江苏咏佳生态环境有限公司 |  |  |
|  | 环评文件审批机关 |  |  | 泰安市生态环境局东平分局 |  |  |  |  |  | 审批文号 |  | 泰东环境审报告表〔2021〕26号 | 环评文件类型 |  | 报告表 |  |  |
|  | 开工日期 |  |  | 2021年4月1日 |  |  |  |  |  | 竣工日期 |  | 2021年7月1日 | 排污许可证申领时间 |  | -- |  |  |
|  | 环保设施设计单位 |  |  | 山东合尔利密胺制品有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施施工单位 |  | 山东合尔利密胺制品有限公司 | 本工程排污许可证编号 |  | -- |  |  |
|  | 验收单位 |  |  | 山东东弘盛达工程科技有限公司 |  |  |  |  |  | 环保设施监测单位 |  | 山东合尔利密胺制品有限公司 | 验收监测时工况 |  | 90% |  |  |
|  | 投资总概算（万元） |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 环保投资总概算（万元） |  | 20 | 所占比例（%） |  | 13.3 |  |  |
|  | 实际总投资 |  |  | 150 |  |  |  |  |  | 实际环保投资（万元） |  | 20 | 所占比例（%） |  | 13.3 |  |  |
|  | 废水治理（万元） |  |  | 0 | 废气治理（万元） | 15 | 噪声治理（万元） |  | 2.0 | 固体废物治理（万元） |  | 3.0 | 绿化及生态（万元） |  | 0 | 其他（万元） | 0 |
|  | 新增废水处理设施能力 |  |  | -- |  |  |  |  |  | 新增废气处理设施能力 |  | -- | 年平均工作时 |  | 2400h |  |  |
| 运营单位 |  |  |  | 山东合尔利密胺制品有限公司 |  |  |  | 运营单位社会统一信用代码（或组织机构代码） |  |  |  | 91370923MA3D3DXH5F | 竣工验收时间 |  | 2021年7月 |  |  |
| 污染 物排 放达 标与 总量 控制（工 业建 设项 目详填） |  | 污染物 |  | 原有排 放量(1) | 本期工程实际排放浓度(2) | 本期工程允许排放浓度(3) | 本期工程产生量(4) | 本期工程自身削减量(5) |  | 本期工程实际排放量(6) | 本期工程核定排放总量(7) | 本期工程“以新带老”削减量(8) | 全厂实际排放总量(9) | 全厂核定排放总量(10) |  | 区域平衡替代削减量(11) | 排放增减量(12) |
|  |  | 废水 |  | 0 |  |  |  |  |  | 0 |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 化学需氧量 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氨氮 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 石油类 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 废气 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 二氧化硫 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 烟尘 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 氮氧化物 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 工业粉尘 |  | 0.0072 | 0.174 | 10 |  |  |  | 0.0261 |  |  | 0.0333 |  |  |  |  |
|  |  | VOCs |  | 0.36 | 0.078 | 60 |  |  |  | 0.008 |  |  | 0.368 |  |  |  |  |
|  |  | 工业固体废物 |  | 0 |  |  | 2.546 |  |  | 0 |  |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  | 与项目有关的其他特征污染物 | 甲醛 | 1.08 | 0.675 | 5 |  |  |  | 0.0684 |  |  | 1.1484 |  |  |  |  |

注：1、排放增减量：（+）表示增加，（-）表示减少。2、(12)=(6)-(8)-(11)，（9）=(4)-(5)-(8)-(11)+（1）。3、计量单位：废水排放量——万吨/年；废气排放量——万标立方米/年；工业固体废物排放量——万吨/年；水污染物排放浓度——毫克/升

附图：

附图1：项目地理位置图	附图-1

附图2：项目四至关系图	附图-2

附图3：项目平面布置图	附图-3

附图4：雨污管线走向及应急疏散图	附图-4

附图5：周围敏感目标图	附图-5

附图5：卫生防护距离图	附图-6

附件：

附件1：营业执照	附件-1

附件2：土地证	附件-2

附件3：项目环评批复	附件-3

附件4：项目防渗证明	附件-4

附件5：工况证明	附件-5

附件6：设备清单	附件-6

附件7：材料真实性证明	附件-7

附件8：危废处置合同	附件-8

附件9：检测报告	附件-9